|  | О ООО «ТОТЕК». 152025,Ярославская обл., г. Переславль-Залесский пл.Менделеева, 2в Коммерческий директор Нитецкий Виктор Викторович Тел.+7 926 490-18-18. e-mail: тotek-torg@yandex.ru |
| --- | --- |

ПАСПОРТ № 10/14

Настоящим корпорация ТОТЕК удостоверяет, что

СПОРТИВНОЕ ТОПЛИВО «ТОТЕК Торнадо С-102»

Предназначено для применения в высокофорсированных спортивных двигателях с максимальным числом 18000 об/мин и по физико-химическим показателям соответствует требованиям, приведенным в таблице:

| № | Наименование показателя |  | Норма по директиве FIA (102) | Elf Turbo-MAX | Факт ТОТЕК Торнадо С-102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октановое число: | Исследовательский метод | 95-102 | 101.7 | 101.8 |
|  |  | Моторный метод | 85-90 | 88 | 89.9 |
| 2 | Плотность при 15оС кг/м3 |  | 0.720-0.785 | 0.748 | 0.784 |
| 3 | Давление насыщенных паров, кПа, макс |  | Не более 90 | 63 | 29 |
| 4 | Фракцио нный состав | Т начала перегонки,оС | Не норм | Не норм | 39 |
|  |  | Объем испарившегося бензина при: 70оС 100 оС | 10-47 30-70 | 42 65 | 33 52 |
|  |  | Конец кипения бензина оС | Не выше225 | 169 | 203 |
| 5 | Массовая доля кислорода |  | Не более 3.7 | 3,4 | 3.3 |
| 6 | Содержание свинца,г/дм3, не более |  | 0.013 | Менее 0,005 | Менее0,005 |
| 7 | Цвет топлива |  | - | - | Сл.зеленый |

Изготовитель гарантирует соответствие топлива «ТОТЕК Торнадо C-102» требованиям ГОСТ Р 51105-97 и Международной автомобильной федерации (FIA) в редакции 1998 г. в течение трёх лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. После откупоривания тары использовать в течении месяца.

Подпись